PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS (No incluye patológicos, domiciliarios y radiactivos)

1. OBJETIVOS

El objeto del presente Protocolo, bajo el marco regulatorio establecido por las Leyes Nacional 24051/92 (Residuos Peligrosos), Nacional 25612/02 (Gestión Integral de Residuos) y 11720/95 (Residuos Especiales) de la Provincia de Buenos Aires, es establecer las pautas operativas que garanticen, dentro de los ámbitos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, seguras metodologías para la generación, manipuleo, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos reconocidos como peligrosos.

2. GENERADOR Y RESPONSABILIDAD

La Ley Provincial 11720/95, en su artículo 23, define a los Generadores como:

ARTICULO 23. — Será considerado generador, a los efectos de la presente, toda persona física o jurídica, pública o privada que como resultado de cualquier proceso, operación o actividad, produzca residuos calificados como especiales en los términos de la presente ley.

La responsabilidad, hasta la disposición final de los residuos, corresponde al generador de los mismos tal lo expresado con claridad por la Ley Nacional 25612 del 2002, que expresa:

ARTICULO 42. — El dueño o guardián de un residuo no se exime de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero por quien no debe responder, cuya acción pudo ser evitada con el empleo del debido cuidado y atendiendo a las circunstancias del caso. ARTICULO 43. — La responsabilidad del generador por los daños ocasionados por los residuos, no desaparece por la transformación, especificación, desarrollo, evolución o tratamiento de éstos, a excepción de: a) Aquellos daños causados por el mayor riesgo que un determinado residuo adquiere como consecuencia de un manejo o tratamiento inadecuado o defectuoso, realizado en cualquiera de las etapas de la gestión integral de los residuos industriales y de actividades de servicio; b) Cuando el residuo sea utilizado como insumo de otro proceso productivo, conforme lo determine la reglamentación.

Por tanto, este Protocolo tiene por intención, diseñar una apropiada normativa que sea capaz de optimizar las etapas de generación y manipuleo de los residuos de modo que, las Empresas a ser contratadas para su posterior transporte y disposición, reciban dichos deshechos en adecuadas condiciones de seguridad evitando cualquier potencial riesgo tanto para la salud como para el medio ambiente desde que los residuos abandonan nuestra Institución hasta su destino final.

La responsabilidad de velar por el cumplimiento del presente Protocolo deberá ser asumida en comunión con el natural organigrama de la Institución en una línea que recorre la ruta que se inicia en el Decano de nuestra Casa y es continuada con los Jefes Departamentales, los Directores de los Centros de Investigación y los Titulares de los distintos ámbitos de Docencia hasta arribar a aquellos Profesionales o Técnicos que, desde la obligación laboral que se les ha asignado, sean parte involucrada de todo este proceso.

2. RESIDUOS PELIGROSOS y/o ESPECIALES

Acorde a lo definido en su artículo 3, la ley 11720/95 de la Provincia de Buenos Aires describe a los Residuos Peligrosos y/o Especiales como:

ARTICULO 3. — Cualquier sustancia u objeto, gaseoso (siempre que se encuentre contenido en recipientes), sólido, semisólido o líquido del cual su poseedor, productor o generador se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo. Por lo que serán residuos especiales los que pertenezcan a cualquiera de las categorías enumeradas en el Anexo I (*) … y todo aquel residuo que posea sustancias o materias que figuren en el Anexo I en cantidades, concentraciones a determinar por la Autoridad de Aplicación, o de naturaleza tal que directa o indirectamente representan un riesgo para la salud o el medio ambiente en general. (*) Ver Anexos I.a y I.b

Los residuos peligrosos nos obligan, entonces, a tener un adecuado conocimiento sobre los mismos de modo que su disposición se efectúe con responsabilidad e idoneidad.

La Resolución 1205 del HCA del 20 junio de 2007 (Ver Documentos) nos brindó, a la fecha, un primigenio marco regulatorio interno para la manipulación, envasado e identificación de los residuos líquidos asumidos como peligrosos y generados dentro de nuestra Institución.

La necesidad de su mejor adecuación a las exigencias de las leyes vigentes nos obligan a actualizar dicha Normativa.

3. GENERADORES

Se designará con el nombre de Nodo al Laboratorio o Grupo de Investigación capaz de centralizar todos los residuos peligrosos generados dentro de su ámbito de influencia. Con el objeto de evitar la multiplicación de Nodos de baja producción de deshechos, en la actualidad, alguno de los mismos actúa como concentrador de material gestado fuera de ellos.

Los Nodos reconocidos son los siguientes:

- NODO 1: Laboratorio Orgánica Superior

- NODO 2: Laboratorio Orgánica Básica

- NODO 3: CIDCA

- NODO 4: CINDEFI

- NODO 5: CIPROVE

- NODO 6: LABORATORIO DE TOXICOLOGIA

4. RESPONSABLES DE LOS NODOS GENERADORES

Cada Nodo deberá darse su organización interna que garantice la ruta que deberá respetar el residuo generado desde su gestación hasta la colocación del mismo sobre el camión que lo transportará para su orgánica disposición.

Dentro de este esquema, cada Nodo deberá designar:

- Un Responsable General: quien asumirá el rol único como referente frente a cualquier contingencia que el proceso provoque. Será el que asumirá la tarea de organización integral de todo el manejo de residuos peligrosos dentro de su ámbito de incumbencia. Esto involucra, gestación, envasado, etiquetado y acopio hasta el momento de su retiro semestral. Será también quien recibirá desde la Comisión de Seguridad las planillas para que proceda a dar cuenta del detalle de los residuos a disponer, debiendo informar la misma en los tiempos y forma que disponga la  Dirección de Seguridad. Será, también, quien designe frente a la Comisión de Seguridad  a las dos personas que deberán colaborar durante el retiro.

- Dos Colaboradores: quienes estarán presentes obligadamente el día del retiro de los residuos teniendo como función la de presentarlos identificados, preparados para facilitar su retiro y transportarlos hasta el camión depositándolos sobre el mismo. Estas personas responderán a las directivas de quien designe, en carácter de Supervisor del Operativo, la Comisión de Seguridad. Todo residuo que no esté preparado dentro de las pautas establecidas no será retirado.

5. RESPONSABLES DENTRO DEL NODO VIRTUAL

Decíamos que, en la actualidad, este Nodo se activa en el LIPROVE  unos pocos días previos al retiro y funciona como concentrador de aquellos generadores que por su escaso volumen no justifica que se los reconozca como Nodos.

La responsabilidad sobre este Nodo así como también del proceso interno de organización y el cargado de lo acumulado al camión será asumida por una persona designada por la Comisión de Seguridad .

6. CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS y/o ESPECIALES

Acorde a sus propiedades físicas y químicas, los residuos se agurpan de acuerdo al siguiente esquema:

| Grupo | I |
| --- | --- |
| Tipo | SOLVENTES ORGANICOS HALOGENADOS |
| Descripción | Líquidos orgánicos conteniendo más del 2% de algún halógeno. Las mezclas de solventes orgánicos halogenados y no halogenados deberán incluirse dentro de este grupo en los casos en que la presencia de halógenos supere el 2%. |
| Ejemplos | Diclorometano, Tricloroacético, Tetracloruro de Carbono, Cloroformo |

| Grupo | II |
| --- | --- |
| Tipo | SOLVENTES ORGANICOS NO HALOGENADOS |
| Descripción | Líquidos orgánicos conteniendo menos del 2% de algún halógeno. |
| Ejemplos | Alcoholes: metanol, etanol, propanol, butanol |
|  | Aldehídos: formaldehído, acetaldehído |
|  | Amidas: dimetilformamida |
|  | Aminas: anilina, piridina, dimetilamina |
|  | Cetonas: acetona |
|  | Esteres: acetato de etilo, formiato de etilo |
|  | Eteres: eter etilico |
|  | Glicoles: etilenglicol |
|  | Hidrocarburos Alifáticos: hexano, isooctano, ciclohexano, pentano |
|  | Hidrocarburos Aromáticos: tolueno, xileno |

| Grupo | III |
| --- | --- |
| Tipo | SOLUCIONES ACUOSAS |
| Descripción | Soluciones acuosas inorgánicas y orgánicas o de alta densidad óptica |
| Ejemplos | Básicas: soluciones de OHNa, OHK |
|  | Acidas: soluciones con un contenido no superior de 10% de ácidos |
|  | Metales Pesados: soluciones conteniendo Ni, Ag, Cd, Se |
|  | Cromo (VI): soluciones conteniendo sales de Cromo 6+ |
|  | Otras: sulfatos, cloruros, fosfatos, nitratos |
|  | Colorantes |
|  | Mezclas para cromatografía: Agua/Metanol, Agua/AcN |
|  | Mezclas con compuestos orgánicos: Agua/Formol, Agua/Fenol |

| Grupo | IV |
| --- | --- |
| Tipo | ACIDOS |
| Descripción | Acidos concentrados o soluciones con proporción superior al 10%. |
| Ejemplos | Acido Sulfurico, Acido Clorhídrico, Acido Nítrico, Acído Fosfórico |

| Grupo | V |
| --- | --- |
| Tipo | ACEITES |
| Descripción | Aceites en general y grasas |
| Ejemplos | Bombas de vacío, lubricantes |

| Grupo | VI |
| --- | --- |
| Tipo | SOLIDOS |
| Descripción | Drogas sólidas inorgánicas y orgánicas |
| Ejemplos | Compuestos Orgánicos |
|  | Compuestos Inorgánicos |
|  | Elementos en general contaminados con este tipo de residuos: frascos, pipetas, filtros |

| Grupo | VII |
| --- | --- |
| Tipo | ESPECIALES |
| Descripción | Residuos sólidos y líquidos no incorporables dentro de los anteriores grupos, de alto grado de peligrosidad y aquellos sin identificación |
| Ejemplos | Oxidantes fuertes: peróxidos |
|  | Compuestos pirofóricos: magnesio metálico |
|  | Compuestos muy reactivos: ácidos fumantes, cloruro de acetileno, sodio, potasio, compuestos polemizables, compuestos peroxidables, hidruros |
|  | Cancerígenos: bromuro de etidio |
|  | Muy tóxicos: cianuros, mercurio, mezcla sulfocrómica, amianto, benceno |
|  | Productos sin identificar |

Como criterio general se deberán siempre evitar mezclas que provoquen riesgos por potenciales reactividades, la formación de fases inmiscibles y la mezcla de peróxidos con inflamables, comburentes y/o corrosivos.

7. ENVASES

Las propiedades físico químicas de los envases son vitales para garantizar el acopio de residuos peligrosos sin riesgo alguno. Los termoplásticos son los productos de referencia, es así que el polietileno, el polipropileno y el PVC (cloruro de polivinilo) reúnen las adecuadas condiciones para este fin.

El polietileno está contraindicado para contener bromoforo, cloroformo y sulfuro de carbono. Algunos ácidos como el benzoico o derivados halogenados de benceno pueden almacenarse en envases de polietileno por períodos que no superen el mes y ciertos derivados halogenados de etileno podrán conservarse en estos recipientes en la medida que la temperatura no supere los 40ºC.

En estos últimos casos es conveniente recurrir a los envases originales o a las cartillas con las pertinentes especificaciones de compatibilidad entre producto y recipiente de contención.

8. ETIQUETADO

Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos deberán contar con una etiqueta firmemente adherida que consigne de modo claro, legible e indeleble la siguiente información:

- Nombre del residuo y Grupo al que pertenece

- Identificación con la respectiva “Y” de acuerdo a lo consignado en el Anexo I

- Nombre del Laboratorio Generador y Fecha de generación

- Nombre y Apellido del Generador

|  | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GRUPO |  |  | Y |  |  |  |
|  | Laboratorio: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Responsable: |  |  |  |  |  | Fecha: / / |  |

9. ALMACENAMIENTO

Los residuos hasta el momento del retiro (previsto con frecuencia semestral durante los meses de junio y diciembre) deberán ser almacenados en los laboratorios donde fueron generados.

Bajo criterio general deberán mantenerse distantes los productos que pudiesen tener cualquier tipo de reactividad común, pudiéndose utilizar aquellos incompatibles como separadores entre los sitios de acopio.

El criterio general de afinidades se observa en el siguiente cuadro:

|  | SI | NO | NO | NO | SI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO | SI | NO | NO | NO |
|  | NO | NO | SI | NO | SI |
|  | NO | NO | NO | SI | SI/NO |
|  | SI | NO | SI | SI/NO | SI |

Donde:

|  | Combustible | Las sustancias y preparados líquidos que tengan un punto de ignición extremadamente bajo y un punto de ebullición bajo, y las sustancias y preparados gaseosos que, a temperatura y presión normales, sean inflamables con el aire. |
| --- | --- | --- |
|  | Explosivo | Las sustancias y preparados sólidos, líquidos, pastosos o gelatinosos que, aún en ausencia de oxígeno, pueden reaccionar exotérmicamente con formación de gases. En determinadas condiciones detonan, deflagran o bajo el efecto del calor, explotan. |
|  | Tóxico | Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en muy pequeña cantidad puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte. |
|  | Comburente | Las sustancias y preparados que, en contacto con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables, producen una reacción fuertemente exotérmica. |
|  | Nocivo | Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan provocar irritaciones, efectos agudos o crónicos e incluso la muerte. |
| SI | Pueden almacenarse vecinas entre sí. |  |
| NO | No deben ser almacenadas vecinas entre sí. |  |
| SI/NO | Pueden almacenarse vecinas entre sí en la medida que se den determinadas condiciones. |  |

El sitio de acopio deberá estar ubicado obligadamente en el extremo opuesto de las puertas de salida general y emplazado en lugares que no correspondan a la obligada ruta de escape frente a una emergencia.

Se privilegiará el acopio preferentemente en el suelo sobre bandejas apropiadas para la fácil recolección en caso de posibles derrames. Los residuos sólidos se acopiarán en estanterías, dentro de cajas bien cerradas con un rótulo exterior donde se da adecuadamente detalle del contenido; en este caso privilegiar el uso de envases de plástico y de tratarse de vidrio proceder a colocar divisorios de cartón que eviten la rotura frente a golpes. Los lugares de almacenaje deberán ser exclusivos para este destino, limpios, alejados de las zonas de tránsito y de fuentes de calor, con suministro de agua cercana y rejilla de desagote. En las cercanías deberá contar con la disposición de todos los elementos tanto de protección personal como para defensa frente a un incidente.

10. HIGIENE, SEGURIDAD, MANIPULACION DE RESIDUOS

Si bien se descuenta que la idoneidad de los Profesionales de los distintos Laboratorios es garantía suficiente para asegurar las condiciones de manipulación de los residuos peligrosos; no es inválido incluir algunos recordatorios y sugerencias:

- Mantener una adecuada organización donde la higiene de los envases se complemente con una buena calidad de etiquetado.

- Los distintos productos deben ser estibados de modo de respetar las características de compatibilidad/incompatibilidad. Evitar en todo momento la unificación de residuos inmiscibles.

- Asegurarse, con certeza, que cuando se incorpore un residuo en un envase de acopio; el mismo corresponda al producto que se suma o que sea absolutamente compatible con el mismo.

- Cerrar los envases con las tapas apropiadas y ajustarlas de modo de garantizar la obligada hermeticidad.

- En caso de presentarse alguna duda frente a algún residuo evitar incorporarlo junto con otros y siempre darle un tratamiento individual sin mezclar.

- El llenado de los envases no deberá superar, por razón alguna, el 80% del volumen total del mismo procediéndose a realizarlo con lentitud e higiene utilizando embudo (cuando ésto sea necesario). Detener la operación frente a situaciones anómalas como generación de gases o procesos exotérmicos.

- El sitio de acopio deberá respetar buenas condiciones de higiene y ventilación, tener adecuado suministro de agua y rejillas en caso de necesidad y siempre deberá estar ubicado en un sitio alejado de las zonas de tránsito y rutas de evacuación. Dicho ámbito deberá garantizar la posibilidad de escape frente a una emergencia y contar, en las cercanías, con los necesarios elementos de defensa contra el fuego (extintores, baldes de arena, mantas ignífugas, vermiculita, etc.) así como todos los elementos de protección personal.

- Los residuos no identificables deberán ser, sin excepción, considerados como peligrosos y tratados como tales.

- En su momento la Comisión de Seguridad e Higiene  ha distribuído el Manual Ciquime. Dentro del cual, usted podrá encontrar las Fichas de Seguridad necesarias para tomar la apropiada decisión sobre como proceder frente a un residuo   específico a disponer. Podrá acceder al mismo en el sitio: http://www.biol.unlp.edu.ar/images/seguridad/gre2008sp.pdf .

- Los residuos sólidos se colocarán dentro de cajas respetando las condiciones de afinidad. De ser envases de vidrio se les colocará divisorios de cartón que eviten roturas por contacto al momento del transporte. La caja será cerrada adecuadamente utilizando cinta de embalar y en el exterior se le colocará una etiqueta dando cuenta en detalle del contenido de la misma.

- El traslado al camión deberá realizarse utilizando carros de transporte con ruedas de goma respetando la división de afinidades al momento de cargarlos. Salvo situaciones de fuerza mayor que tornen inevitable la operación, por ninguna razón podrán ser trasladados por escaleras.

11. PROCEDIMIENTOS FRENTE A UN DERRAME

| Producto | Procedimiento |
| --- | --- |
| Líquidos inflamables | Usar productos absorbentes del tipo de la vermiculita. Nunca utilizar aserrín. |
| Acidos | Usar absorbentes y neutralizantes comerciales o bicarbonato de sodio. Lavar con agua y detergente. |
| Alcalis | Usar absorbentes y neutralizantes comerciales o ácidos diluídos. Lavar con agua y detergente. |
| Líquidos no inflamables, ni tóxicos, ni corrosivos. | Absorber con aserrín. |

Como Anexo 2 encontrará una Tabla donde se expone como proceder en situaciones particulares.

12. Protección Personal y General

12.1 Protección Personal

Es prioritario promover aquellas condiciones y directivas que privilegien el proteger la seguridad física del manipulador en particular así como de la comunidad y del medio ambiente en general.

Es así que es imprescindible que la Facultad provea a los ámbitos de docencia los elementos necesarios de protección compatibles con esta actividad específica. En el caso de los Centros, éstos deberán ser garantizados con recursos propios.

Estos son:

- Guardapolvo: Deberán ser de manga larga confeccionados en algodón. En ningún caso deberán ser del tipo camisolín; por el contrario deberán cubrir los muslos. Su uso deberá ser obligatorio.

- Antiparras: Deberán ser plásticas de ventilación indirecta con protección lateral. Su uso deberá ser obligatorio.

- Guantes: Atento que existen de distinto tipo, se tenderá a utilizar aquellos resistentes a los residuos a manipular, que brinden impermeabilidad y la mayor y adecuada sensibilidad al tacto. Dejando de lado los casos particulares que obliguen utilizar materiales muy específicos se entiende aconsejable, de modo general, el uso de dos guantes superpuestos descartables de látex. Estos deberán ser reemplazados con la periodicidad que la tarea obligue. Su uso deberá ser obligatorio. Los guantes de acrilonitrilo son los aconsejables frente al manejo de bases y ácidos fuertes.

- Mascarillas: Como mínimo, deberán ser capaces de brindar protección a nariz y boca. Su uso deberá ser considerado de acuerdo a los riesgos de los productos a manipular; el siguiente esquema permitirá seleccionar la mascarilla más apropiada:

Equipos filtrantes contra partículas:

Filtro de partículas y su adaptador facial

Mascarilla autofiltrante contra partículas

Equipos filtrantes contra gases y vapores:

Filtro antigas con su adaptador facial

Mascarilla autofiltrante de gases y vapores

Equipos filtrantes de gases, vapores y partículas:

Filtro mixto con su adaptador facial

Mascarilla autofiltrante mixta

- Botas: De PVC resistentes a los residuos a disponer. Su uso deberá ser considerado de acuerdo a los riesgos de los productos a manipular y a las circunstancias particulares (por ej.: derrames).

- Delantal plástico: Deberá cubrir y proteger pecho y muslos. Su uso deberá ser considerado de acuerdo a los riesgos de los productos a manipular.

- Mameluco para riesgo químico: Del tipo Dupont, necesario frente a derrames.

12.2 Protección General

La Facultad deberá suministrar a los ámbitos de docencia los elementos necesarios de protección apropiados para esta actividad específica. En el caso de los Centros, éstos deberán ser garantizados con recursos propios.

Los prioritarios son:

- Extintores de amplia cobertura: del tipo ABC.

- Vermiculita o tierras de diatomea: o cualquier otro material inerte y absorbente.

- Mantas ignífugas

- Escoba y pala

- Bolsas de polietileno y precintos

- Baldes con tapa

Otros opcionales:

- Baldes conteniendo arena: ahoga el fuego; pero, recuérdese, que no es apta como agente absorbente.

- Aserrín: solamente para utilizar en caso de enfrentar derrames que no sean combustibles.

13. PROCEDIMIENTO GENERAL

Los retiros de residuos peligrosos se programarán con una frecuencia semestral.

El presente es el esquema general que responde, por tanto, a dicho cronograma:

- Hacia el 15 de mayo, 15 de julio y el 15 de noviembre la Comunidad recibirá, vía mail, la convocatoria a informar cuales son los residuos peligrosos a disponer.

- En dicha convocatoria se incluirá un detalle general de cómo proceder así como las fechas límites para la entrega de la información y el pertinente “Formulario Relevamiento de Residuos destinados a disponer”. (Ver Formularios)

- Los Generadores dispondrán de 15 días para brindar, vía mail, la información solicitada a la Dirección de Seguridad.

- Durante este lapso se solicitará presupuesto a las Empresas Transportistas de Residuos Peligrosos.

- Durante los primeros 10 días de julio y los primeros 10 días de diciembre, la Comisión de Seguridad (en el futuro, la Dirección de Seguridad), procederá a unificar la información de todas las planillas recibidas, efectuando el necesario desglose por tipo de residuo y generadores; así como, también, diferenciar los que han tenido origen en Docencia de aquellos de Investigación. (Ver Información)

- Una vez conocida la masa total a disponer se iniciará un Expediente solicitando a la Institución los recursos necesarios para hacer frente al operativo. En dicha presentación se incluirá la planilla con el detalle general del material a retirar, el presupuesto emitido por la Empresa de Transporte y el estimativo del costo total.

- Obtenida la aprobación del gasto se acordará con la Empresa seleccionada la fecha de retiro; lo usual es que sea dentro de la segunda quincena de junio y la segunda quincena de diciembre.

- Confirmada la fecha desde la Comisión de Seguridad (en el futuro, la Dirección de Seguridad) se informará a los Responsables/Referentes de cada Nodo de cuándo se procederá a concretar el operativo, la hora estimada del mismo y el detalle de la ruta a recorrer por el camión.

- Unas 72 – 96 h previas a la fecha de retiro desde la Dirección de Seguridad  se convocará, por mail, a los Referentes de aquellos Nodos cuyos volúmenes de gestación son bajos invitándolos a que los trasladen, dentro de dicho lapso, al Nodo Virtual (hoy funciona en el Pasteur, a futuro deberá ser creado un nuevo ámbito específico para tal fin).

- El día del retiro deberán estar presentes: quien supervise la tarea general el que será designado por la Comisión de Seguridad (en el futuro, la Dirección de Seguridad) y dos Colaboradores por cada Nodo. Sus tareas serán las de colaborar con el cargado del camión. Será la Comisión de Seguridad la que designará quien asumirá dicha función en lo que respecta al Nodo Virtual.

- Completada la tarea, el Supervisor designado por la Comisión de Seguridad recibirá del responsable del transporte el respectivo Manifiesto que da cuenta del operativo, procediéndose a firmar la copia con fecha y hora que será retenida por la Empresa. El Manifiesto recibido se incluirá dentro de toda la documentación y se le incorporará la masa total final la que será confirmada telefónicamente una vez que la carga llegue a la Planta de Tratamiento y Disposición.

- Cuando el Departamento Económico Financiero reciba la consiguiente factura y convoque al pago del servicio, la Empresa deberá entregar el pertinente Certificado de Disposición Final imprescindible para el cobro. Dicho documento se incorporará al Expediente obrante en dicho ámbito administrativo. Una copia del mismo deberá ser entregada a la Comisión de Seguridad (en el futuro, la Dirección de Seguridad).

Atento que el operativo es semestral se aconseja que la organización en materia de manejo de residuos peligrosos se vaya efectuando a lo largo de los meses en el mismo momento de la generación. De este modo, se simplificará notoriamente la tarea general frente a la fecha concreta de retiro.

ANEXOS

Se incluye la siguiente documentación:

- Categorías de Desechos

- Tabla de procedimientos frente a derrames

ANEXOS

ANEXO I.a – Categorías de deshechos

| Y) 1 | Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, controles, centros médicos y clínicas para la salud humana y animal (Ley 11.347 - Provincia de Buenos Aires).- |
| --- | --- |
| Y) 2 | Desechos resultantes de la producción y preparación de los productos farmacéuticos.- |
| Y) 3 | Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para la salud humana y animal.- |
| Y) 4 | Desechos resultantes de la producción, la preparación y utilización de biocidas y productos fitosanitarios.- |
| Y) 5 | Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la preservación de la madera.- |
| Y) 6 | Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes orgánicos.- |
| Y) 7 | Desechos que contengan cianuros, resultante del tratamiento térmico y las operaciones de temple.- |
| Y) 8 | Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinadas.- |
| Y) 9 | Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua.- |
| Y) 10 | Sustancias y artículos de desecho que contengan o estén contaminados por bifenilos policlorados (PCB), trifenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB).- |
| Y) 11 | Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico.- |
| Y) 12 | Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices.- |
| Y) 13 | Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, plastificantes o colas y adhesivos.- |
| Y) 14 | Sustancias químicas de desechos, no identificadas o nuevas, resultantes de la investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan.- |
| Y) 15 | Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación diferente.- |
| Y) 16 | Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos químicos y materiales para fines fotográficos.- |
| Y) 17 | Desechos resultantes del tratamiento de superficies de metales y plásticos.- |
| Y) 18 | Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales.- |

ANEXO I.b – Deshechos que tengan como constituyentes

| Y) 19 | Metales carbonilos.- |
| --- | --- |
| Y) 20 | Berilio, compuesto de Berilio.- |
| Y) 21 | Compuesto de cromo hexavalente.- |
| Y) 22 | Compuesto de cobre.- |
| Y) 23 | Compuesto de zinc.- |
| Y) 24 | Arsénico, compuesto de arsénico.- |
| Y) 25 | Selenio, compuesto de selenio.- |
| Y) 26 | Cadmio, compuesto de cadmio.- |
| Y) 27 | Antimonio, compuesto de antimonio.- |
| Y) 28 | Telurio, compuesto de telurio.- |
| Y) 29 | Mercurio, compuesto de mercurio.- |
| Y) 30 | Talio, compuesto de talio.- |
| Y) 31 | Plomo, compuesto de plomo.- |
| Y) 32 | Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión de fluoruro cálcico.- |
| Y) 33 | Cianuros inorgánicos.- |
| Y) 34 | Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida.- |
| Y) 35 | Soluciones básicas o bases en forma sólida.- |
| Y) 36 | Asbestos, (polvos y fibras).- |
| Y) 37 | Compuestos orgánicos de fósforo.- |
| Y) 38 | Cianuros orgánicos.- |
| Y) 39 | Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles.- |
| Y) 40 | Eteres.- |
| Y) 41 | Solventes orgánicos halogenados.- |
| Y) 42 | Disolventes orgánicos, con exclusión de disolvente halogenados.- |
| Y) 43 | Cualquier sustancia del grupo de los dibenzo-furanos policlorados.- |
| Y) 44 | Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas.- |
| Y) 45 | Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas en el presente anexo (por ejemplo: Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).- |

ANEXO 2 – TABLA DE PROCEDIMIENTOS FRENTE A DERRAMES

| Producto | Procedimiento |
| --- | --- |
| Acetiluro de calcio | Recoger con vermiculita seca |
| Acidos inorgánicos | Ver procedimiento general |
| Acidos orgánicos | Bicarbonato sódico |
| Acido fluorhídrico | Solución de hidróxido cálcico o de carbonato cálcico |
| Alcaloides | Bisulfato sódico, ácido sulfúrico diluido (pH=5-6) o ácido sulfámico |
| Aldehídos | Solución de bisulfito sódico en exceso |
| Agua oxigenada | Vermiculita en gran exceso |
| Amiduros alcalinos | Cloruro amónico en exceso |
| Aminas alicíclicas | Bisulfato sódico, ácido sulfúrico diluido (pH=5-6) o ácido sulfámico |
| Aminas alifáticas | Bisulfato sódico, ácido sulfúrico diluido (pH=5-6) o ácido sulfámico |
| Aminas aromáticas | Bisulfato sódico, ácido sulfúrico diluido (pH=5-6) o ácido sulfámico |
| Anhídridos de ácidos orgánicos | Bicarbonato sódico |
| Azoderivados | Solución 10% de nitrato de cerio amoniacal |
| Bases inorgánicas | Ver procedimiento general |
| Bases pirimidínicas | Bisulfato sódico, ácido sulfúrico diluido (pH=5-6) o ácido sulfámico |
| Borohidruros | Agua fría en exceso |
| Bromuro de etidio | Carbón activo, Amberlita XAD-16 o Azul algodón (colorante) |
| Carbamatos | Solución de hidróxido sódico 5 M |
| Cesio | Butanol o terbutanol en gran exceso |
| Cetonas | Solución de bisulfito sódico en exceso. Ver también procedimiento general de inflamables |
| Cianuros | Solución de hipoclorito sódico. Mantener siempre a pH básico |
| Clorometilsilanos | Agua fría en exceso |
| Compuestos orgánicos de azufre | Solución de hipoclorito sódico en gran exceso y agua jabonosa con hipoclorito sódico |
| Diisocianatos | Metanol frío |
| Etanolaminas | Bisulfato sódico, ácido sulfúrico diluido (pH=5-6) o ácido sulfámico |
| Fluoruros | Solución de cloruro cálcico |
| Formol | Solución de hipoclorito sódico |
| Fósforo blanco y fosfuros | Solución de sulfato de cobre y neutralización posterior con bicarbonato o hipoclorito sódico |
| Halogenuros inorgánicos | Bicarbonato sódico y solución de hidróxido sódico en exceso |
| Halogenuros de ácidos orgánicos | Bicarbonato sódico |
| Halogenuros orgánicos | Solución de hidróxido sódico 10% |
| Hidracina (hidrato) | Solución de hipoclorito sódico |
| Hidracinas sustituidas | Solución de hipoclorito sódico, bisulfato sódico, ácido sulfúrico diluido (pH=5-6) o ácido sulfámico |
| Hidroperóxidos | Vermiculita en gran exceso |
| Hidruros (en general) | Recoger con disolventes orgánicos. No emplear agua ni alcoholes |
| Yoduro de propidio | Carbón activo, Amberlita XAD-16 o Azul algodón (colorante) |
| Litio | Agua en gran exceso |
| Mercaptanos | Solución de hipoclorito sódico en gran exceso y agua jabonosa con hipoclorito sódico |
| Mercurio | Ver procedimiento específico |
| Metales pesados y derivados | Formar derivados insolubles o recoger y precipitar a continuación |
| en solución |  |
| Metales carbonilados | Recoger con agua procurando que el pH se mantenga neutro |
| Organometálicos | Recoger con disolventes orgánicos. No emplear agua ni alcoholes |
| Perácidos | Vermiculita en gran exceso |
| Peranhídridos | Vermiculita en gran exceso |
| Perésteres | Vermiculita en gran exceso |
| Peróxidos | Vermiculita en gran exceso |
| Poliaminas | Bisulfato sódico, ácido sulfúrico diluido (pH=5-6) o ácido sulfámico |
| Potasio | Butanol o terbutanol en gran exceso |
| Rubidio | Butanol o terbutanol en gran exceso |
| Silano | Solución diluida de sulfato cúprico |
| Sodio | Metanol en gran exceso |
| Sulfato de dimetilo y dietilo | Solución de hidróxido sódico 5 M |
| Sulfuros alcalinos | Solución de hipoclorito sódico en gran exceso y agua jabonosa con hipoclorito sódico |
| Sulfuro de carbono | Solución de hipoclorito sódico en gran exceso y agua jabonosa con hipoclorito sódico |
| Tetróxido de osmio | Solución de hidróxido amónico a pH 10 |
| Tioéteres | Solución de hipoclorito sódico en gran exceso y agua jabonosa con hipoclorito sódico |

DOCUMENTOS

Gestión de residuos líquidos generados en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP

(Resolución 1205 - HCA del 20 junio de 2007)

Como consecuencia de las actividades desarrolladas en esta  Facultad se generan distintas corrientes de residuos, por lo que es necesario establecer un plan de gestión de los mismos que permita una adecuada protección de la salud y del medio ambiente.

En especial los residuos generados por el trabajo en el laboratorio presentan características de peligrosidad (irritabilidad, corrosividad, inflamabilidad, toxicidad aguda y/o crónica, etc.), por lo que su identificación o almacenamiento inadecuado constituye un riesgo añadido a los propios de la actividad del laboratorio.

Como un primer paso se exponen a continuación algunas pautas a tener en cuenta en la gestión de residuos líquidos (excluyendo los patológicos).

- Como primera y fundamental medida, tanto por razones de seguridad como económicas, debe contemplarse la posibilidad de minimización de la producción de residuos, procurando reutilizar o reciclar productos siempre que sea posible.

- La mayoría de las corrientes químicas generadas deberán ser dispuestas para ser tratadas por un Operador externo de residuos peligrosos, conforme los términos de la normativa local (Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires). Sin embargo algunas corrientes químicas y teniendo en cuenta las pequeñas magnitudes generadas en comparación con volúmenes industriales, podrían eliminarse directamente a la colectora cloacal, después de un sencillo tratamiento en el propio Laboratorio.

- En las fichas de seguridad de los distintos compuestos químicos, que han sido oportunamente recopiladas y distribuidas por la Comisión de Seguridad e Higiene,  se encuentran establecidas las condiciones de almacenamiento y tratamiento adecuadas para cada compuesto.

Para asegurar un adecuado almacenamiento y facilitar la tarea de recolección de los mismos para su posterior tratamiento y disposición final se han fijado algunos lineamientos básicos:

Tipo de envases

La elección del envase depende del tipo de residuo, la cantidad producida y la capacidad de almacenamiento del laboratorio.

En general se recomienda utilizar bidones de 5 a 30 litros de capacidad, correctamente rotulados y preferentemente de polietileno de alta densidad (resistentes a la mayoría de los productos químicos).

Clasificación

Los residuos líquidos deben ser almacenados y debidamente rotulados según la siguiente clasificación:

- Soluciones acuosas

  - Soluciones acuosas básicas: bases y sales básicas cuya concentración sea superior a 1N. Las soluciones cuya concentración esté por debajo de 1N deberán ser diluidas 1:5 y neutralizadas para poder ser descartadas por el desagüe.

  - Soluciones acuosas ácidas: ácidos inorgánicos y sus soluciones acuosas cuya concentración sea superior a 1N. Cuando la concentración de las mismas esté por debajo de 1N deberán ser diluidas en una relación 1:10 y neutralizadas para poder ser descartadas por el desagüe. Antes de hacer mezclas de ácidos muy concentrados deben realizarse una prueba con pequeñas cantidades y verificar la ausencia de reacciones que puedan producir desprendimiento de gases o aumento de temperatura.

  - Soluciones acuosas de metales pesados.

  - Soluciones acuosas de Cromo VI

  - Soluciones acuosas de colorantes: Se recomienda efectuar las tinciones en cubetas que drenen sobre bidones.

  - Soluciones de fijadores orgánicos: formol, glutaraldehído, etc.

  - Mezclas agua/solventes orgánicos: eluyentes para cromatografía.

- Solventes orgánicos no halogenados: alcoholes, aldehídos, amidas, cetonas, hidrocarburos, etc. No se deberán mezclar solventes que sean inmiscibles entre sí.

- Solventes orgánicos halogenados: Deben incluirse aquí también las mezclas de solventes halogenados con solventes no halogenados.

- Especiales: residuos líquidos que por su elevada peligrosidad no deben ser mezclados entre sí ni con residuos de los otros grupos. Ejemplos: ácidos fumantes, cianuros, mezcla crómica, sulfuros, compuestos no identificados, bromuro de etidio, etc.

FORMULARIOS

Se incluye la siguiente documentación:

- Formulario de Relevamiento de Residuos destinados a disposición

- Planilla general